Техническое задание

Компетенции

«Организация и управление ЭОГ-проектами

(ESG-проектами)

Ангарск, 2026 год

Техническое задание разработано главным экспертом компетенции, в котором установлены технические характеристики, параметры, детальное описание получаемого продукта в ходе выполнения конкурсного задания по компетенции «Организация и управление ЭОГ-проектами (ESG-проектами) регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Иркутская область

Техническое задание компетенции «Организация и управление ЭОГ-проектами (ESG-проектами) включает:

| Условия выполнения технического задания конкурсантами | 4 |
| --- | --- |
| Техническое задание Модуля A – Геоэкологическая оценка территории | 5 |
| Техническое задание Модуля Б – Социально-экономическая оценка территории | 9 |
| Техническое задание Модуля В – Проектирование стратегии устойчивого развития территории | 11 |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРПАЩЕНИЯ

- 1. ЭОГ – Экология, общество и государство

- 2. ПК – Персональный компьютер

- 3. ПО – Программное обеспечение

Условия выполнения технического задания конкурсантами

Конкурсант создает папку на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера (ПК) для сохранения результатов выполнения модулей конкурсного задания, наименование папки – номер конкурсанта (команда №), определенный во время жеребьевки. Документы сохраняются в форматах, указанных в техническом задании на выполнение модулей конкурсного задания.

В случае нахождения файлов, выполненной работы, в любых других местах, кроме специальной (созданной) папки на рабочем столе ПК, данная работа не проверяется.

Записи в полевых журнала не проверяются (листы А4), кроме модуля А (подготовительный этап и работа на уличной площадке) и модуля Б (подготовительный этап и работа на уличной площадке).

Во время выполнения третьего этапа модуля А и Б вносить новые данные в полевые журналы, сделанные во время подготовительного этапа и работы на уличной площадке в модулях А и Б запрещено.

Техническое задание Модуля А –

Геоэкологическая оценка территории

Задача №1 (подготовительный этап): на листе А4 разработать план описания транспортной нагрузки и показателей территории для проведения полевых работ в соответствии с формами

| Время начала подсчёта транспорта (ч. и мин.) | Направление движения транспорта | Количество транспортных средств, в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | и т. д. | всего |
|  | Движение автомобилей в правую сторону |  |  |  |  |  |  |
|  | Движение автомобилей в левую сторону |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Nч=

Nсут=

| № | Показатели | Полученные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Задача №2 (полевой этап) Во время полевых работ необходимо получить следующие данные с изучаемой территории:

Приложение к задаче №2:

Скорость господствующего ветра = 6 м/c

Угол направления ветра =450

Содержание фоновых концентраций ЗВ в воздухе. Метан – 0,08 мкг/м3.

t = -15 0C

Распределение времени выполнения задания:
Команды начинают работу с подсчёта автотранспорта и частью задания, связанного с данным блоком (20 минут (10 минут движение транспорта в одну сторону, 10 минут в другую)

- Описать климатические характеристики территории

- Оценить транспортный поток на местности (20 минут, 10 минут в одну сторону, 10 минут в другую)

- Определить длину сторон обследуемой территории с помощью оборудования и подписать стороны на схеме

- Определить содержания метана в воздухе

- Внести все полученные данные в полевой журнал

Задача №3(камеральный этап) Обработка полученной информации для оценки ингредиентного загрязнения окружающей среды

- В папке с номером команды создать документ с названием «Модуль А», в котором заносится полученная информация

- Внести полученные данные в соответствии с формой.

2.1.Определитьотношение каждого вида транспорта к общему количеству (%).

2.2.Произвести расчёт часовой интенсивности движения(Nч)

2.3.Произвести расчёт суточной интенсивности движения по формуле в соответствии с методическими рекомендациями. Все формулы и показатели должны быть записаны, которые используются для подсчёта.

| Время начала подсчёта транспорта (ч. и мин.) | Направление движения транспорта | Количество транспортных средств, в том числе |  |  |  |  |  | Отношение каждого вида транспорта к общему количеству % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | и т. д. | всего |  |
|  | Движение автомобилей в правую сторону |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Движение автомобилей в левую сторону |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В ГИС Аксиома подгрузить карту мира «Яндекс – спутник».

- В ГИС Аксиома обозначить границы обследуемой территории.

Перевести координаты в помощью сайта геобридж из системы МСК – 38, зона 3 в WGS84.

  - Стиль символов границ участка

Шрифт – Axioma MI Map Symbols

Размер – 9

Цвет - #ea160f

Символ – круг (35)

Стиль обводки – черная обводка

- Зарисовать границы обследуемого участка и обследуемой дороги в ГИС

  - Стиль линии границ участка

Стиль – пунктир (7)

Цвет - #1807ff

Толщина – 4 пикселя

  - Стиль линии границ дороги

Стиль – пунктир (12)

Цвет - #ff9721

Толщина – 3 пикселя

  - Создать на узлах полигона точки

Шрифт – Axioma MI Map Symbols

Размер – 11

Цвет - #ea160f

Символ – круг (35)

Стиль обводки – черная обводка

- Экспортировать окно с картой в растровом формате с названием изображения «Изучаемая территория» в формате «PNG» в папку команды

- Экспортировать рабочий набор в папку команды с названием «Изучаемая территория ГИС»

- Добавить полученное изображение в отчёт

- Сформировать координаты обследуемого участка и дороги в отчёте (в градусах)

- Определить площадь участка

- Внести полученные данные с полевых работ в соответствии с формой

| № | Показатели | Полученные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- Сформировать таблицу по определению метана в воздухе

| № п/п | Наименование исследуемого вещества | Время анализа, мин | Результат анализа | ПДК в воздухе рабочей зоны по ГН 2.2.5.1313-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метан | 2 |  | 7000 |

- Рассчитать по формуле содержание метана в воздухе и сделать вывод.

Сн=Сt.ф.p.273+t*101,3T*p*Кв

Сн – Результат измерения концентрации вредного вещества приведенное к нормальным условиям

Ct.ф.p. – результаты измерения концентрации вредного вещества

t – температура на улице

T - температура на улицы в кельвинах

p – 102,52 Кпа

Кв – коэффициент, учитывающий влияние температуры и влажность окружающего воздуха на показания индикаторных трубок (принимаем Кв = 1)

14.Оформление работы

Шрифт – Liberation Sans

Размер шрифта – 14

Выравнивание – по ширине

Техническое задание Модуля Б –

Социально-экономическая оценка территории, проектирование

и определение почвенных характеристик

Задача №1 (подготовительный этап): на листе А4 разработать форму для сбора информации о транспортной доступности, обеспечения элементами инфраструктуры и степени благоустроенности исследуемой территории

| № | Показатели | Полученные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Задача №2 (полевой этап):

- В разработанной форме указать информацию, полученную с изучаемой территории в соответствии со схемой местности, составить выводы

- В характеристиках зданий должна быть указана этажность (малоэтажное, среднеэтажное, высотное).

Задача №3 (камеральный этап):

- В папке с номером команды создать word документ с названием Модуль Б, в котором заносится полученная информация

- Составить социально-экономический паспорт территории с внесением всей полученной информации во время проведения полевого этапа в соответствии с формой

| № | Показатели | Полученные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- Обработать результаты исследования территории

- Оформление отчета

Шрифт – Liberation Sans

Размер шрифта – 14

Выравнивание – по ширине

Техническое задание Модуля В –

Проектирование стратегии устойчивого развития территории

Задача №1:

- В папке с номером команды создать word документ с названием Модуль В, в котором заносится полученная информация.

- Составить SWOT-анализ пригодности территории (не менее 5 пунктов на каждый раздел)

- Разработать рекомендации для устойчивого развития территории (не менее 3 на каждый пункт)

  - Перечень действий для обустройства территории

  - Рекреационные объекты

- Разработать мероприятий для устойчивого развития территории (не менее 3 на каждый пункт)

  - Мероприятия по поддержанию и улучшению благоприятных условий территории

  - Мероприятия по минимизации неблагоприятных условий территории

- Оформление рекомендаций

Шрифт – Liberation Sans

Размер шрифта – 14

Выравнивание – по ширине